Порядок

проверки готовности потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» и «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» потребители тепловой энергии до начала отопительного зимнего периода обязаны выполнить комплекс мероприятий:

- устранить выявленные в прошедший отопительный период нарушения в тепловом и гидравлическом режимах тепло потребляющих установок, т.е. систем отопления и горячего водоснабжения;

- провести испытания оборудования, тепловых узлов, систем отопления и ГВС на прочность и плотность;

- выполнить вырезки из трубопроводов систем отопления и ГВС для определения их технического состояния;

- выполнит промывку систем отопления и горячего водоснабжения;

- выполнить ревизию запорной арматуры и оборудования тепловых узлов, оснастить тепловые узлы в соответствии с требованиями НТД;

- выполнить проверку работоспособности приборов учета тепловой энергии и ГВС, сохранность пломб на приборах учета и готовность приборов учета к обеспечению организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Для подтверждения готовности потребителей к работе в зимний период необходимо:

- до 10.06.24г. направить в диспетчерскую НТ МУП «Горэнерго-НТ» графики предъявления представителю НТ МУП «Горэнерго-НТ» тепловых узлов и систем теплопотребления;

- до указанных в графике сроков выполнить ревизию тепловых узлов, систем отопления и ГВС, а также подготовить акты, утвержденные руководителем организации;

- приемка готовности осуществляется представителем НТ МУП «Горэнерго-НТ» в присутствии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок потребителя. При отсутствии ответственного лица потребителя и актов готовности приемка отменяется.

Директор

НТ МУП «Горэнерго-НТ»                                                      И.А. Анфилатов

Акт

готовности предприятия потребителя тепловой

энергии к работе в отопительный зимний

период 2024- 2025 г.г.

Предприятие _______________________________________________________

(полное наименование организации)

Адрес _____________________________________________________________

Работы по подготовке системы теплопотребления выполнены в полном объеме, системы отопления и ГВС готовы к приему тепловой энергии ______________________________________________________________

(отметка о выполнении)

- Сведения о договоре на отпуск тепловой энергии _________________________________________________________

(№ договора, дата заключения)

- Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок __________________________________________________________

(должность, ФИО, телефон)

- Наличие персонала, обслуживающего систему теплопотребления, сведения об аттестации ________________________________________________________

- Наличие схемы ТУ и тепловых сетей предприятия ________________________________________________________

- Наличие приборов учета,  дата поверки ________________________________________________________

- Наличие оформленных актов:

- № 1 «Акт промывки систем теплопотребления»                               ⁯

- № 2 «Акт гидравлического испытания систем теплопотребления   ⁯

- № 3 «Акт соответствия теплового узла требованиям НТД

- №4 «Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии и ГВС» (при отсутствии приборов учета акт не оформляется)           ⁯

Руководитель предприятия абонента

ознакомлен(а)______________________________________________________________

(должность, подпись, печать, ФИО, дата)

Заключение

Система теплопотребления предприятия (объекта) допускается к эксплуатации в ОЗП 2024 - 2025 гг.

Директор

НТ МУП «Горэнерго-НТ»                                                    И.А. Анфилатов

Приложение № 1

к паспорту готовности предприятия

к  ОЗП  20 ______ -  20 ______ гг.

.

Акт от «___» _________ 20 ___ г.

промывки систем теплопотребления

Объект____________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель абонента______________________________________________

(должность, ФИО, телефон)

составили настоящий акт о том, что  «___» ___________ 20 ____ г. была промыта система теплопотребления объекта.

Способ промывки:

- ⁯ при помощи химреагентов

- ⁯ холодной водой из системы ХВС

- ⁯ горячей водой из системы ГВС

Показания счетчиков до промывки _______    после промывки ________

Качество промывки признано _____________________________________

Представитель абонента ___________________________/______________/

Руководитель предприятия абонента_________________/______________/

Представитель теплоснабжающей

организации                                               _______________/______________/

_________________________________________________/______________/

Приложение № 2

к паспорту готовности предприятия

к  ОЗП  20 ______ -  20 ______ гг.

Акт от «___» _________ 20 ___ г.

гидравлического испытания систем теплопотребления

Объект____________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель абонента______________________________________________

(должность, ФИО, телефон)

составили настоящий акт о том, что  «___» ___________ 20 ____ г. произведено гидравлическое испытание системы теплопотребления на прочность и плотность пробным давлением _____ кгс/см2, в том числе:

- участок теплотрассы от границы балансовой принадлежности до теплового узла,

- тепловой узел и система отопления,

- система горячего водоснабжения.

Решение комиссии:

Система теплопотребления объекта выдержала испытания на прочность и плотность и готова к эксплуатации в отопительный зимний период         20___ - 20___ гг.

Замечания: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель абонента ___________________________/______________/

Руководитель предприятия абонента ________________/______________/

Приложение № 3

к паспорту готовности предприятия

к  ОЗП  20 ______ -  20 ______ гг.

Акт от «___» _________ 20 ___ г.

соответствия  теплового узла по требованиям НТД

Объект____________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель абонента ________________________________________________________

(должность, ФИО, телефон)

представитель НТ МУП «Горэнерго-НТ»

Сушинский Александр Викторович          т. 89923328827

(должность, ФИО, телефон)

Провел обследование теплового узла и установил:

1. Запорная арматура: ⁭  отревизирована    /    ⁯  не отревизирована

2. Грязевики: ⁯ установлены    /⁯ отсутствуют(____________________________________)

3. КИП: ⁯ манометры  ⁯ термометры (___________________________________________)

4. Приборы учета: ⁯ система отопления    ⁯ система ГВС

5. Перемычка перед ТУ:  ⁯ соответствует НТД    /⁯ не соответствует

6. Дросселирующие шайбы:  ⁯ система отопления   ⁯ система ГВС

7. Состояние изоляции теплопроводов:  соответствует НТД    /⁯ не соответствует

8. Герметизация стенового ввода теплотрассы:  соответствует НТД    /⁯ не соответствует

Замечания : (_______________________________________________________________)

Тепловой пункт соответствует / не соответствует  требованиям нормативно-технической эксплуатации.

Представитель абонента ___________________________/______________/

Представитель НТ МУП «Горэнерго-НТ» Сушинский А.В./______________/

*Примечание: при наличии двух и более тепловых узлов акт соответствия теплового узла оформляются отдельно на каждый тепловой узел.

Приложение № 4

к паспорту готовности предприятия

к  ОЗП  20 ______ -  20 ______ гг.

АКТ ПРОВЕРКИ

КОММЕРЧЕСКОГО УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГВС

г. Нижний Тагил                                                                                                      "____"                              20       г.

Периодическая проверка коммерческого узла учета

перед отопительным сезоном 2024-2025г.г.

*Примечание: при наличии двух и более узлов учета  акты оформляются отдельно на каждый узел.

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и ГВС

потребителя________________________________________________________________________________

по адресу:__________________________________________________________________________________

(заполняется представителем НТ МУП «Горэнерго-НТ»)

| № | Проверяемые параметры | Результат осмотра | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверена комплектность необходимой технической документации технического состояния узла учета |  |  |
| 2 | Наличие пломб |  |  |
| 3 | Наличие теплопроводящей жидкости в гильзе |  |  |
| 4 | Соответствие уплотнительных устройств требованиям в монтажно- эксплуатационных инструкциях предприятий-изготовителей. |  |  |
| 5 | Соответствие узла учета проектной документации. |  |  |

Замечания комиссии ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на дату проверки | Наличие пломб, № пломб |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель НТ МУП «Горэнерго-НТ» _________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

_________________________________________________________________________________________

Ответственный представитель абонента __________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)